- 연료전지 및 수전해 셀/스택의 임피던스를 피팅하여 저항, 캐패시턴스, 인덕턴스 등 구성 성분의 정량 수치를 자동으로 산출하는 프로그램.

- 본 프로그램은 다양한 형식(z, txt, csv, dat)의 임피던스 원본 데이터 파일을 변환없이 직접 입력하여 분석이 가능함.

- 수동으로 등가회로를 작성하는 기존 상용 프로그램과 달리, (R-CPE) 개수를 지정하면 자동으로 등가회로를 구성하며, 가중치 지정이 가능함.

- 피팅 초기값을 사용자가 지정하지 않고 자동으로 설정함.

- 고주파 꼬임 구간을 처리하는 영역을 사용자가 직접 지정하여, 이상 데이터를 제외하고 고주파 영역의 피팅 정확도를 향상시킬 수 있음.

- 피팅 후 고주파 영역의 인덕턴스를 보정할 수 있음.

- 임피던스 데이터를 사용자가 지정한 등가회로에 자동으로 피팅하여 파라미터 정량 수치를 구하고, 고주파 인덕턴스 보정까지 수행함.

- 임피던스 데이터를 등가회로 L – Rs – (R₁-CPE₁) – (R₂-CPE₂) – … 로 피팅하여, R, L, CPE-Q, CPE-n 등 파라미터의 정량 수치를 구함.

- 임피던스 데이터의 특성에 따라 (R-CPE) element의 개수를 지정하여 피팅 가능.

- 가중치를 직접 지정하여 피팅의 정확도를 높일 수 있음.

- 고주파 영역에 꼬임이 있는 경우 수직 판정 허용폭을 직접 조절하여, 측정 이상점을 제외하고 피팅에 반영할 영역을 지정함.

- 피팅 후 직렬 인덕턴스를 제거하여 고주파 영역의  오차를 보정함.

- .z, .txt, .csv., .dat 등의 임피던스 원본 파일을 업로드함.

- 적절한 (R-CPE) element 개수를 지정하고 가중치를 결정함.

- 고주파 영역 측정 이상점을 제외하도록 수직판정 허용폭을 드래그하여 조절함.

- 피팅 실행을 클릭하면 그래프의 피팅 프로파일과 파라미터의 정량 수치가 표시됨.

- 인덕턴스 보정 수행을 클릭하면 직렬 인덕턴스가 제거된 회로 응담을 작성함.

- 인덕턴스 보정 후의 피팅 파라미터가 표시됨.

- 피팅 및 보정 후의 스펙트럼을 csv 파일로 다운받을 수 있음.